Как обрабатываются входные данные

В проекте сервер обрабатывает два типа данных от контроллера: телеметрию (Type 0x00) и лог алгоритма (Type 0x01). Цепочка приёма и обработки устроена так.

- 1. Приём байтов (SServer.cpp)

В потоке приёма по TCP в цикле вызывается recv(); данные копятся в accumulatedBuffer. Кадр имеет вид:

- [AA 55][Type][Len][Payload...][CRC16]

Парсер:

- ищет маркер AA 55 (ресинхронизация при склейках/обрывах);

- читает Type и Len, считает длину кадра и проверяет CRC16 по [Type][Len][Payload...];

- по Type решает, куда отправить пакет.

- 2. Разделение по типу пакета

- Type 0x00 (телеметрия, Len=45) → PacketQueueProcessor::EnqueueTelemetry(...)

Пакет копируется в managed-массив и кладётся в общую очередь воркера.

- Type 0x01 (лог алгоритма, Len=81, ControlLogPayload_t) → PacketQueueProcessor::EnqueueControlLog(...)

То же: копирование и постановка в ту же очередь с пометкой itemType == 1.

- Type 0x01–0x04 (ответы на команды) → form->EnqueueResponse(responseBuffer)

Буфер кладётся в очередь ответов формы (для команд/ACK), не в очередь лога/телеметрии.Фрагменты в SServer.cpp (около 371–495): проверка CRC, затем ветки isTelemetryType, framedType == 0x01 && payloadLenByte == CONTROL_LOG_PAYLOAD_LEN, isCmdResponseType.

- 3. Обработка в воркере (PacketQueueProcessor.cpp)

Запускается фоновый поток WorkerLoop(). Он ждёт сигнала s_telemetryAvailable, забирает элементы из одной очереди (s_telemetryQueue) и по полю itemType делает разное:

- itemType == 1 (лог алгоритма, Type 0x01)

- Форма ищется по formGuid.

- Вызывается form->AppendControlLogToCsv(item->packet, item->size).

- Пакет только пишется в CSV (файл log_yyyy-MM-dd_HH-mm-ss.csv), в UI-таблицу не попадает.

- Контроллеру не отправляется ACK (в коде явно: «без ACK контроллеру»).

- itemType == 0 (телеметрия, Type 0x00)

- Проверяется CRC; при неверном CRC — отправка ACK DATA_FALSE (или DATA_OK при повторе того же кадра).

- Форма ищется по formGuid, обновляются ClientSocket и ClientIP.

- Через form->BeginInvoke(..., &DataForm::AddDataToTableThreadSafe, item->packet, item->size, item->port) вызов переносится в поток UI формы.

- 4. Обработка телеметрии в UI (DataForm.cpp)

AddDataToTableThreadSafe вызывается уже в потоке формы. Он:

- обновляет clientPort, проверяет переподключение по сокету;

- под монитором dataTableSync вызывает AddDataToTable(rawBuffer, size, dataTable).

AddDataToTable:

- разбирает пакет как MSGQUEUE_OBJ_t (время, датчики T/H, биты и т.д.);

- добавляет строку в DataTable (таблица в DataGridView);

- обновляет метки (Label_Data и т.п.), кнопки START/STOP по биту Work, таймеры экспорта/неактивности и т.д.

То есть «приём лога» в смысле отображения в окне — это телеметрия (Type 0x00) через очередь → воркер → AddDataToTableThreadSafe → AddDataToTable → таблица и логика формы.

- 5. Обработка лога алгоритма (Type 0x01) в CSV

AppendControlLogToCsv (DataForm.cpp, ~939–970):

- проверяет размер пакета и packet[1] == sizeof(ControlLogPayload_t);

- копирует полезную нагрузку в ControlLogPayload_t (Time, runtimeSeconds, phase, TEN, температуры, duty и т.д.);

- под монитором controlLogSync:

- при первом вызове создаёт файл log_<дата-время>.csv и пишет заголовок CSV;

- дописывает одну строку с полями структуры в UTF-8.

Итого: приём лога сервером — это приём кадров в SServer.cpp, раскладка по Type в PacketQueueProcessor (очередь + воркер), затем для Type 0x00 — доставка в UI через AddDataToTableThreadSafe/ AddDataToTable, для Type 0x01 — только запись в CSV через AppendControlLogToCsv.

Как сервер отличает Type 0x01 лог алгоритма от Type 0x01 ответ на команду?

В коде различие делается по длине полезной нагрузки (байт Len).

Сервер различает их по длине полезной нагрузки (байт Len) и порядку проверок.В SServer.cpp (после проверки CRC) ветки идут так:

- Сначала проверяется лог алгоритма:

else if (framedType == 0x01 && payloadLenByte == CONTROL_LOG_PAYLOAD_LEN)

CONTROL_LOG_PAYLOAD_LEN = 81 — размер ControlLogPayload_t.Если Type == 0x01 и Len == 81 → пакет считается логом алгоритма → EnqueueControlLog(...) (запись в CSV).

- Потом проверяются ответы на команды:

else if (isCmdResponseType)  // framedType >= 0x01 && framedType <= 0x04

Сюда попадают все кадры с Type 0x01..0x04, которые не попали в ветку выше.То есть для Type 0x01 сюда попадают только кадры с Len ≠ 81 (другая длина ответа на команду). Они идут в ответ на команду → EnqueueResponse(...).Итого: при Type 0x01 решение такое:

- Len == 81 → лог алгоритма (CSV);

- Len != 81 → ответ на команду (очередь ответов формы).

Параметры процесса

**Группы 1 и 2** передаются по запросу сервера командой **REQ_CMD_GET_DEFROST_GROUP** с groupId = 5 (группа 1) и groupId = 6 (группа 2).

Группа 1. Параметры, задаваемые в алгоритме, зависящие от фазы процесса

Берутся из g_defrostParams по текущей фазе (0=WarmUp, 1=Plateau, 2=Finish) через GetLimits(phase) и GetTargets(phase):

| Поле в логе | Описание | Источник в коде |
| --- | --- | --- |
| phase | Текущая фаза (0/1/2) | Выбор фазы по температуре или по времени |
| fishHotMax_C | Потолок температуры самой тёплой точки продукта, °C | lim.fishHotMax_C ← g_defrostParams.fishHotMax_C[phase] |
| fishHotRateMax_Cps | Потолок скорости прогрева «горячей» точки, °C/с | lim.fishHotRateMax_Cps ← g_defrostParams.fishHotRateMax_Cps[phase] |
| fishDeltaMax_C | Потолок разницы горячая–холодная точка продукта, °C | lim.fishDeltaMax_C ← g_defrostParams.fishDeltaMax_C[phase] |
| supplyMax_C | Потолок температуры воздуха в потоках подачи, °C | lim.supplyMax_C ← g_defrostParams.supplyMax_C[phase] |
| supplySet_C | Уставка температуры воздуха подачи, °C | tgt.supplySet_C ← g_defrostParams.supplySet_C[phase] |
| w_ret_target | Целевая абсолютная влажность в возврате (из уставки RH фазы) |  |

Группа 2. Параметры, задаваемые в алгоритме, общие для всех фаз

В алгоритме они есть в DefrostParams_t (DefrostControl.h, 37–53) .

Хранятся в g_defrostParams (DefrostParams_t), не индексируются по фазе.

| Параметр | Описание |
| --- | --- |
| leftRightTrimGain | Коэффициент подстройки по разности температур подачи лево/право (балансировка потоков) |
| leftRightTrimMaxEq | Макс. эквивалент ТЭНа для коррекции дисбаланса лево/право (0…2) |
| piKp | Пропорциональный коэффициент ПИ-регулятора температуры подачи |
| piKi | Интегральный коэффициент ПИ-регулятора температуры подачи |
| wDeadband_kgkg | Мёртвая зона по абсолютной влажности, кг/кг (чтобы не дёргать форсунку и вытяжку) |
| injGain | Коэффициент форсунки: скважность на (кг/кг) по ошибке влажности |
| outDamperTimer_s | Время полного открытия заслонки вытяжки, с |
| outFanDelay_s | Задержка включения вентилятора вытяжки после открытия заслонки, с |
| outHold_s | Минимальное время удержания состояния вытяжки (вкл/выкл), с |
| tenMinHold_s | Минимальное время удержания состояния ТЭНов (вкл/выкл), с |
| injMinHold_s | Минимальное время удержания состояния форсунки (вкл/выкл), с |
| airOnlyPhaseWarmUp_s | Длительность фазы WarmUp в режиме «только по воздуху», с (напр. 600 = 10 мин) |
| airOnlyPhasePlateau_s | Конец фазы Plateau от старта в режиме «только по воздуху», с (напр. 1800 = 30 мин) |
| maxRuntime_s | Макс. длительность процесса, с (напр. 7200 = 2 ч); после — нагрев отключается |
| sensorUseInDefrost[] | По каждому датчику: 1 = использовать в дефросте, 0 = игнорировать |

Группа 3. Переменные алгоритма, меняющиеся в процессе работы

Вычисляются на каждом шаге в ControlStep1s / ControlStep1s_AirOnly и просто фиксируются в логе.

**Регулярный лог (пакет Type 0x01)** после телеметрии содержит **только группу 3** — переменные алгоритма.

| Поле в логе | Описание |
| --- | --- |
| eT_common | Общая ошибка по температуре (регулятор) |
| heatScale01 | Масштаб нагрева 0…1 |
| uCommon_TEN | Общее управление ТЭНами |
| trim_TEN | Подстройка ТЭН (баланс лево/право) |
| uLeft_TEN, uRight_TEN | Управление левым/правым ТЭНом |
| leftTen1Duty, leftTen2Duty, rightTen1Duty, rightTen2Duty | Скважности ШИМ ТЭНов |
| w_sup_avg | Средняя абсолютная влажность в подаче |
| wErr | Ошибка по влажности |
| injDuty | Скважность форсунки |
| rate_Cps | Скорость прогрева «горячей» точки продукта, °C/с |
| fishHot_C, fishCold_C | Температуры самой тёплой и самой холодной точки продукта (в AirOnly — 0) |